Termo de Referência - TR

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RESÍDUOS SÓLIODS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

- ORIENTAÇÕES

Antes de encaminhar o presente Termo de Referência-TR, junto ao órgão ambiental municipal, leia atentamente todas as informações contidas neste documento.

A instituição tem como objetivo orientar o requerente, bem como os responsáveis técnicos envolvidos na solicitação da respectiva licença ambiental, sobre as informações mínimas necessárias a serem apresentadas ao órgão ambiental municipal, visando o encaminhamento do “TR” para análise técnica. A apresentação das informações de acordo com este termo de referência não isenta o requerente e os responsáveis técnicos de complementá-las sempre que julgado necessário.

Só poderão assumir a responsabilidade técnica, total ou parcial, pelas informações contidas neste “TR” os profissionais legalmente habilitados por seus respectivos conselhos. A comprovação de tal habilitação profissional se dará obrigatoriamente através da apresentação de cópia do documento de responsabilidade técnica e do devido comprovante de pagamento, sendo esta condição indispensável para o encaminhamento do estudo para análise.

O requerente e os responsáveis técnicos assumirão a responsabilidade pelas informações prestadas e o compromisso junto ao órgão ambiental municipal, de atuar conforme os documentos e estudos ambientais apresentados e aprovados, sujeitando-se às sanções administrativas, penais e civis previstas em lei em caso de apresentação de informações falsas, enganosas ou omissas.

Forma de apresentação dos documentos solicitados neste “TR”:

- Deverá ser encaminhado ao órgão ambiental municipal uma cópia impressa da documentação solicitada, em formato A4, devendo ser impressão frente e verso, e uma via em meio digital.

- As fotografias deverão ser originais e datadas em todas as cópias e legendas. Informar fonte.

- Os mapas, tabelas, quadros e imagens deverão ser legíveis, com escalas compatíveis e adequadas a uma perfeita visualização do que se pretende apresentar, informando as fontes, datas e demais detalhes que sejam necessários.

- Deverão ser adotados, rigorosamente, a ordem dos estudos apresentados abaixo – Critérios para Elaboração do Projeto, contido neste “TR”.

- A elaboração do projeto deverá conter um sumário que, além de relacionar os itens do estudo como um todo, contenha índices específicos para as figuras, tabelas, quadros, imagens e mapas. O sumário deve trazer a numeração das páginas correspondentes a cada tema.

- CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

|  | LP | LI | LO | LO Reg. | LO Ren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimento solicitando o licenciamento ambiental. | X | X | X | X | X |
| Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), vide anexo 1. | X |  |  | X |  |
| Cópia do CPF e RG ou quando couber CNPJ. | X | X | X | X | X |
| Cópia da(s) ART(s) do(s) responsável(is) técnico(s) pelo licenciamento ambiental pelos laudos técnicos e outros, anexando juntamente o comprovante de pagamento desta. | X | X | X | X | X |
| Certidão de Registro de Imóveis, atualizado em até 90 dias, contrato de arrendamento, se houver arrendatário ou contrato de comodato, se houver comodatário. | X |  |  | X | X |
| Certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, informando se o empreendimento esta em zona urbana ou rural e se há restrições ao uso da mesma para a atividade proposta. | X |  |  | X |  |
| Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento ambiental, perante o órgão ambiental municipal. | X | X | X | X | X |
| Planta de situação, em escala mínima de 1:5 000, devidamente cotada e assinada, contendo no mínimo: - Localização do terreno; - Orientação magnética; - Sistema viário no raio de 500 metros; - Rede hidrográfica(rios, riachos, sangas, lagos, açudes, nascentes, olhos d’água, etc), no raio de 500 metros; - Vizinhança no raio de 500 metros, indicando os usos (residencial, industrial, escolar, hospitalar, etc) identificando os pontos de referência de amplo conhecimento público. | X |  |  | X |  |
| Planta baixa de toda a área do empreendimento, em escala, devidamente cotada e assinada, contendo no mínimo: - Áreas construídas; - Estação de tratamento de efluentes, quando couber; - Áreas de armazenamento e disposição de resíduos; - Outras informações pertinentes. | X |  |  | X | X |
| Plano de Gerenciamento de Resíduos. |  |  | X | X | X |
| Levantamento Planialtimétrico da gleba, contendo no mínimo: - Polígono limite da gleba, georreferenciado em coordenadas geográficas; - Cobertura vegetal (com legenda); - Espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte (com legenda); - Recursos hídricos e seus respectivos níveis máximos normais (cotas máximas de inundação/cheia); - Áreas de Preservação Permanente- APP’s. | X |  |  | X |  |
| Relatório fotográfico de toda área do empreendimento, contemplando imagens de satélite, sistemas de controle de poluição, infraestrutura complementar, área de reserva legal e APP, entre outros. | X | X | X | X | X |
| Laudo técnico conclusivo atestando que o empreendimento foi instalado conforme Licença de Instalação. |  |  | X |  |  |
| Laudo técnico atestando o cumprimento da Licença Ambiental e a continuidade da operação sem alterações dimensionais e operacionais. |  |  |  |  | X |

LP-Licença Prévia   LI – Licença de Instalação   LO – Licença de Operação    LO Reg. – Licença de Operação de Regularização    LO Ren – Licença de Operação de Renovação

OBS: O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE PEDRO OSÓRIO SE RESERVA NO DIREITO DE EXIGIR COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A QUALQUER MOMENTO DURANTE A ANÁLISE DO PROCESSO.

ANEXO 1: PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E RELATÁRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

QUADRO 1: PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E RELATÁRIO DE CONTROLE AMBIENTAL Documentação necessária a apresentar

- DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: - Caracterização do empreendimento, contendo no mínimo: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, CEP, telefone, e-mail, responsável legal (nome e número do documento de identidade e CPF), pessoa para contato (nome, cargo e contato); - Localização e vias de acesso, contendo descrição detalhada de como chegar a área e ilustração com mapa; - Identificação da área total do terreno, área útil, área construída, áreas de estacionamento, entre outras; - Informar se o tipo de abastecimento será através de rede pública ou através de sistema independente.

- IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S): - Informar nome da empresa, CNPJ, endereço, contato, quando couber; - Identificação de todos os envolvidos na elaboração e execução do projeto de licenciamento ambiental, contendo no mínimo: nome completo, CPF, RG profissão, n° do registro profissional, n° da ART, endereço e contato.

- LAUDO DE COBERTURA VEGETAL: - Caracterização das formações vegetais existentes na gleba do terreno (área total); - Descrição da metodologia utilizada para a elaboração do laudo; - Levantamento detalhado contendo a relação de espécies vegetais existentes na área, com indicação da abundância (nº de indivíduos por ha), seus estágios sucessionais, conforme Resolução CONAMA nº 33/94, convalidado pela Resolução CONAMA nº 388/07, família botânica a que pertence, nome científico e vulgar (comum); - Identificação das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte (conforme Lei Estadual Nº 9519/92, Portaria do IBAMA Nº 37-N/92 e Decreto Estadual N° 42099/03); - Identificação e caracterização das Áreas de Preservação Permanente (APP), incidentes sobre a gleba (banhados, cursos d’água, nascentes, reservatórios artificiais de água, lagos, lagoas, topos de morros e montanhas, dunas, etc.) e Reserva Legal, quando couber; - Dendrometria e Volumetria dos indivíduos vegetais e sofrerem o processo de supressão, quando couber; - Informar a existência de Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais existentes num raio de 10 quilômetros em relação à gleba do empreendimento; - Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos na cobertura vegetal.

- LAUDO DE FAUNA: - Metodologia utilizada; - Levantamento da fauna ocorrente na área do empreendimento; - Identificação das espécies ameaçadas de extinção, criticamente em perigo, em perigo ou vulneráveis (conforme Decreto Estadual Nº 41.672/02 e Instrução Normativa Nº 03 de 27/05/03 do Ministério do Meio Ambiente, que reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção); - Identificação/Descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno. - Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos na fauna.

- LAUDO GEOLÓGICO: - Descrição geológica, aspectos geotécnicos quanto a estabilidade do terreno para o uso proposto e suas seções geológicas, perpendiculares entre si, especificando tipo e altura de cada camada até a profundidade de três metros, com marcação de altura do nível freático, quando este ocorrer; - Descrição e avaliação hidrogeológica local, especificando as características físicas dos aquíferos e dos corpos hídricos superficiais no trecho em que se inserem na área do empreendimento (vazão, larguras média e máxima, superfície, etc; - Teste de percolação do solo (ensaios e infiltração), de acordo com a NBR 13.969/97, Anexo A, com apresentação dos resultados de cada ensaio (tempos de infiltração e taxa de percolação em m3/m2.dia), indicação da profundidade da cava e locação dos pontos em planta. Informar a data e condições climáticas da época de realização dos testes. Os resultados devem ser interpretados sobre a possibilidade de utilização do solo/subsolo da gleba em receber efluentes líquidos domésticos; - Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o uso proposto.

- IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS PELO EMPREENDIMENTO: - Meio Físico; - Meio Biótico; - Meio Antrópico.

- IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS: - Descrição das medidas a serem tomadas para proteção das APP’s e Reserva Legal, quando couber; - Detalhamento das medidas mitigadoras e compensatórias durante as fases do empreendimento com suas devidas justificativas técnicas; - Revegetação, quando couber.

- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA